Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»

Факультет информационных технологий

Кафедра информационных систем и технологий

Электронная тетрадь

Встроенные системы

Выполнил:

студент 4 курса 1 группы

специальности ИСиТ

Бесман А.А.

Проверил

Королев А.А.

Минск 2021

Лабораторная работа №1

Тема: Ознакомление с устройством Arduino и его комплектующими

Рисунок 1.1 Схема платы Arduino Uno

Рисунок 1.2 Схема соединений DashBoard

Рисунок 1.3 Схема чтения сопротивления резисторов

Рисунок 1.4 ШИМ сигнал

Инструменты:

- Вольтметр – измерение напряжение

- Амперметр – измерение силы тока

- Конденса́тор — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Номинал в пФ записан на корпусе. Первые 2 цифры — основание, 3-я — множитель. Пример: 220 = 22 × 10^0 пФ = 22 пФ

- Рези́стор — пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования силы тока в напряжение и напряжения в силу тока, ограничения тока, поглощения электрической энергии и др

- Дио́д — двухэлектродный электронный компонент, обладающий различной электрической проводимостью в зависимости от полярности приложенного к диоду напряжения

- Светодиод - полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении

- Кнопка - простой, всем известный механизм, замыкающий цепь пока есть давление на толкатель

Ток протекает положительного полюса к отрицательному.

Характеристики Arduino UNO R3

- Микроконтроллер: ATmega328

- Тактовая частота: 16 МГц

- Напряжение логических уровней: 5 В

- Входное напряжение питания: 7–12 В

- Портов ввода-вывода общего назначения: 20

- Максимальный ток с порта ввода-вывода: 40 мА

- Максимальный выходной ток порта 3.3 В: 50 мА

- Максимальный выходной ток порта 5 В: 800 мА

- Портов с поддержкой ШИМ: 6

- Портов, подключённых к АЦП: 6

- Разрядность АЦП: 10 бит

- Flash-память: 32 КБ

- EEPROM-память: 1 КБ

- Оперативная память: 2 КБ

- Габариты (размер Arduino Uno): 69×53 мм

Основные пины:

| Пин ардуино | Адресация в скетче | Специальное назначение | ШИМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Цифровой пин 0 | 0 | RX |  |
| Цифровой пин 1 | 1 | TX |  |
| Цифровой пин 2 | 2 | Вход для прерываний |  |
| Цифровой пин 3 | 3 | Вход для прерываний | ШИМ |
| Цифровой пин 4 | 4 |  |  |
| Цифровой пин 5 | 5 |  | ШИМ |
| Цифровой пин 6 | 6 |  | ШИМ |
| Цифровой пин 7 | 7 |  |  |
| Цифровой пин 8 | 8 |  |  |
| Цифровой пин 9 | 9 |  | ШИМ |
| Цифровой пин 10 | 10 | SPI (SS) | ШИМ |
| Цифровой пин 11 | 11 | SPI (MOSI) | ШИМ |
| Цифровой пин 12 | 12 | SPI (MISO) |  |
| Цифровой пин 13 | 13 | SPI (SCK) К выходу также подсоединен встроенный светодиод (есть в большинстве плат Arduino) |  |

Аналоговые пины:

| Пин | Адресация в скетче | Специальное назначение |
| --- | --- | --- |
| Аналоговый пин A0 | A0 или 14 |  |
| Аналоговый пин A1 | A1 или 15 |  |
| Аналоговый пин A2 | A2 или 16 |  |
| Аналоговый пин A3 | A3 или 17 |  |
| Аналоговый пин A4 | A4 или 18 | I2C (SCA) |
| Аналоговый пин A5 | A5 или 19 | I2C (SCL) |